Fiche technique

| 01 | Fabricant |  |  | DEUTRUCK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Type |  |  | DD 80 |
| 03 | Force de traction |  | t | 80 |
| 04 | Mode de propulsion | Diesel, électr. |  | diesel |
| 05 | Direction |  |  | assistée |
| 06 | Equipement roues | V = bandages, L = pneumatiques |  | L / L |
| 07 | Roues | Nombre de roues AV/AR |  | 2 / 2 |
| 08 | Dimensions de tout | L longueur | mm | 3.300 |
| 09 |  | B largeur | mm | 1.650 |
| 10 |  | H hauteur sur toit | mm | 2.100 |
| 11 | Rayon de giration | R1 extérieur grand | mm | 3.850 |
| 12 |  | R2 extérieur petit | mm | 2.290 |
| 13 |  | R intérieur | mm | 960 |
| 14 | Vitesses | Translation | km/h | 25 |
| 15 | Effort de traction | au crochet en charge/à vide | kN | 36 |
| 16 | Rampe | en charge/à vide | % | 10 / 25 |
| 17 | Rampe max. | en charge/à vide | % | 14 / 30 |
| 18 | Poids à vide | batterie inclue | kg | 5.960 |
| 19 | Charge par essieu. | en charge/à vide AV/AR | kg | 1.820 / 4.140 |
| 20 | Equipement roues | Nombre des roues AV/AR |  | 2 / 4 |
| 21 |  | dimensions AV | ‘’ou mm | 7.00 x 12 / 14 PR |
| 22 |  | dimensions AR | ‘’ou mm | 7.00 x 12 / 14 PR |
| 23 | Empattement | Y | mm | 1.550 |
| 24 | Voie | centre des roues | mm | 1.160 / 1.280 |
| 25 | Garde au sol | M1 au point le plus bas | mm | 190 |
| 26 | (Dimensions) | M2 au centre de l’empattement | mm | 180 |
| 27 | Freins | Frein de Service / Parking |  | à pied / à main |
| 28 |  | méc./hydr./électr. |  | hydraulique /méch.. |
| 29 | Ressorts | av./ar. |  | boudin / lames. |
| 30 | Batterie | Volt / Ah | V/Ah | 12 / 88 |
| 31 | Moteur therm. | Fabricant, type |  | DEUTZ TD3.6 L04 |
| 32 |  | Puissance B | kW | 60 |
| 33 |  | nombre de tours DIN 70020 | mm | 2.300 |
| 34 |  | temps nombre de cyl. / cyl. (cm³) |  | 4 / 4 / 3600 |
| 35 |  | consommation | l / h |  |
| 36 | Embrayage | type |  | convertisseur |
| 37 | Changement de vitesse | type |  | électrique |
| 38 |  | nombre de vitesses av/ar. |  | 3/3 |
| 39 | Transmission | type |  | Convertisseur de couple |
| 40 | Pression hydr. |  | bar | 160 |

*Selon VDI 2198 – version standard – modification sans préavis

02/2021